Ref. UAIP- 103-2023

ACTIVIDADES REALIZADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE   AÑO 2023 LÀMPARAS ANTIGUAS

| Mes | Lampa | Diversas Rep. | Insp | Rev. | Cambio Fotocel | Cambio Focos | Requer. | Compra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JULIO | 48 | 82 | 17 |  | 35 | 45 |  |  |
| AGOSTO | 56 | 47 | 10 |  | 10 | 2 |  |  |
| SEPTIEMBRE | 7 | 63 | 12 |  | 3 |  | 3 | 0 |
| TOTAL | 111 | 192 | 39 |  | 48 | 47 |  |  |

El tercer Trimestre del 2023, se han reparado 111  Lámparas Antiguas, a las cuales se les cambiaron: 48  Fotoceldas, se cambiaron 47  Focos de 85 watt, se realizaron  39  Inspecciones en Edificio de la Alcaldía Municipal y Edificios Anexos, entre otras actividades ejecutadas como levantamientos presupuestarios de materiales eléctricos.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE   AÑO 2023 LÀMPARAS LED

trabajos realizados en el municipio de apopa de las luminarias tipo LED durante el periodo del 1 de julio  hasta el 30 de septiembre del 2023.

| MES | MANTNIMIENTO CORRECTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | NUEVO SERVICIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JULIO | 223 | 433 | - | 656 |
| AGOSTO | 182 | 425 | - | 607 |
| SEPTIEMBRE | 133 | 88 | 6 | 227 |

Descripción del mantenimiento preventivo.

Se verifica conexiones eléctricas de la luminaria, estado de la fotocelda, estado del herraje de la lámpara y estado de la luminaria. A demás se limpia el chasis de la luminaria y se libera el cono lumínico si está siendo bloqueado por un obstáculo.

Descripción del mantenimiento correctivo.

Si la luminaria presenta algún desperfecto en su funcionamiento, primero se realizan las pruebas pertinentes para verificar si es problema de conexión eléctrica, falla interna y problema de fotocelda. Si es el caso se procede a cambiar la luminaria. En el caso sea problema de la acometida se procede a cambiar el secundario que alimenta la luminaria.